|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente Post de politie si locuinta de serviciu Ramna. Obiectul:; 01 Reparatii curente. Stadiul fizic:; 01 Reparatii invelitoare. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anexa explicitare norme. |  |
|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
|  | RPCT26B1 Desfacerea invelitorilor din olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 28420 | Tinichigiu sant | Man | ora | 0.121 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCT26B1 |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |
|  | RPCT27A1 Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 28420 | Tinichigiu sant | Man | ora | 0.031 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCT27A1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  | TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 319711 | Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I | Man | ora | 0.217 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL TRI1AA01C1 |  |  |  |  | tona |  |  |  |  |  |
|  | TRA01A05P Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20640 | Muncitor deservire constructii masini | Man | ora | 0.000 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 8888899 | Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | Trans | tona | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL TRA01A05P |  |  |  |  | tona |  |  |  |  |  |
|  | RPCH07A1 Inlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi capriori prin dublare intre doua reazeme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2904406 | Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942 | Mat | mc | 0.008 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 6311528 | Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM | Mat | kg | 0.200 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 13410 | Dulgher constructii | Man | ora | 0.300 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCH07A1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  | RPCH07C1 Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi clesti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 5887049 | Cuie cu cap conic tip A 1 5 x120 OL 37, s 2111 | Mat | kg | 0.015 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2904248 | Dulap rasin lng.tiv.cl.d gr28-58mm L = 3-3,50m lt16-30cm | Mat | mc | 0.020 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 10731 | Dulgher constructii categoria a III-a | Man | ora | 0.000 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 10711 | Dulgher constructii categoria I | Man | ora | 0.304 |  |  |  |  |  |
|  | Deviz "01" - Anexa explicitare norme; Pagina 1 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL RPCH07C1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | RPCH07E1 Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi coame, pane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 5887049 | Cuie cu cap conic tip A 1 5 x120 OL 37, s 2111 | Mat | kg | 0.040 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2908749 | Grinda rasin.cu 4 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m | Mat | mc | 0.012 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6311528 | Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM | Mat | kg | 0.705 |  |  |  |  |
|  | 4 | 10731 | Dulgher constructii categoria a III-a | Man | ora | 0.342 |  |  |  |  |
|  | 5 | 10711 | Dulgher constructii categoria I | Man | ora | 0.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCH07E1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | RPCH09A1 Consolidarea sarpantelor executate cu scoabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 6311528 | Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM | Mat | kg | 1.020 |  |  |  |  |
|  | 2 | 10721 | Dulgher constructii categoria a II-a | Man | ora | 0.074 |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCH09A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |
|  | RPCH09B1 Consolidarea sarpantelor executate cu buloane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 5840950 | Piulita hexag. uzual S 922 OL37 a m 12 | Mat | kg | 0.300 |  |  |  |  |
|  | 2 | 5883110 | Saiba plata pentru lemn a m 22 OL 34 S 7565 | Mat | kg | 0.200 |  |  |  |  |
|  | 3 | 5827594 | Surub pentru fundatii grosolan F m 12X 200 GR. 4.8 S 2350 | Mat | kg | 0.520 |  |  |  |  |
|  | 4 | 13410 | Dulgher constructii | Man | ora | 0.305 |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCH09B1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |
|  | CE20A1 Rigle din lemn de rasinoase asezate în lungul capriorilor de beton armat prefabricat sau metalici la invelitorile din tigla arsa sau placi de azbociment plane la acoperisuri fara astereala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3445641 | Otel lat 60x3mm pentru dispoz.prindere inclusiv suruburile | Mat | kg | 0.750 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2906962 | Rigla rasinoase cu muchii 58x78 mm | Mat | mc | 0.006 |  |  |  |  |
|  | 3 | 3064291 | Material marunt | Mat % | % | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 4 | 10711 | Dulgher constructii categoria I | Man | ora | 0.090 |  |  |  |  |
|  | 5 | 10721 | Dulgher constructii categoria a II-a | Man | ora | 0.090 |  |  |  |  |
|  | 6 | 21431 | Lacatus constructii metalice categoria a III-a | Man | ora | 0.300 |  |  |  |  |
|  | TOTAL CE20A1 |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |
|  | CE01A1 Invelitoare din tigla profilata din argila arsa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 10145 | Tigla si olane ceramice | Lista | - | 16.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2905955 | Sipci rasin.cl I/II gros 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M | Mat | mc | 0.004 |  |  |  |  |
|  | 3 | 3642287 | Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1 | Mat | kg | 0.390 |  |  |  |  |
|  | 4 | 3805293 | Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889 | Mat | kg | 0.010 |  |  |  |  |
|  | Deviz "01" - Anexa explicitare norme; Pagina 2 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5 | 5886942 | Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | Mat | kg | 0.030 |  |  |  |  |
|  | 6 | 5887893 | Cuie cu cap plat tip B 3,0 X 30 S 2111 | Mat | kg | 0.010 |  |  |  |  |
|  | 7 | 5904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb lp30 | Mat | kg | 0.010 |  |  |  |  |
|  | 8 | 6103294 | Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | Mat | kg | 0.005 |  |  |  |  |
|  | 9 | 2100402 | Ciment II B 32,5 (M 30) saci | Mat | kg | 0.200 |  |  |  |  |
|  | 10 | 3064291 | Material marunt | Mat % | % | 0.500 |  |  |  |  |
|  | 11 | 2701177 | Coama 2 piese ond. mari 1097X270X 6 S 5936/2 | Mat | buc | 0.350 |  |  |  |  |
|  | 12 | 13410 | Dulgher constructii | Man | ora | 0.360 |  |  |  |  |
|  | 13 | 28420 | Tinichigiu sant | Man | ora | 0.100 |  |  |  |  |
|  | 14 | 20650 | Muncitor deservire constructii montaj | Man | ora | 0.200 |  |  |  |  |
|  | 15 | 7301 | Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW | Utj | ora | 0.050 |  |  |  |  |
|  | TOTAL CE01A1 |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |
|  | YC01 Diferenta pret material lei -taietoare de zapada 62 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20019322 | Diferenta pret material | Mat | lei | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL YC01 |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | RPCI09A1 Reparare coamelor la invelitori din tigle profilate din argila arsa sau mortar de ciment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500 | Mat | kg | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2303195 | Coama mare 380X260X120 cal1 tip B s515 | Mat | buc | 0.000 |  |  |  |  |
|  | 3 | 13410 | Dulgher constructii | Man | ora | 0.403 |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCI09A1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | RPCI13C1 Reparatia dolilor, paziilor, imbracatul cosurilor, aticelor, la invelitorile de tabla cu jgeab, solzi, olane azbociment cu placi plane sau ondulate, eternit din tabla zincata de 0,5 MM grosime, avand O latime desfasurata de maximim 50 CM la la imbracatul cosurilor, aticelor pentru invelitori din tigla profilata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 5904809 | Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 30G | Mat | kg | 0.040 |  |  |  |  |
|  | 2 | 5887893 | Cuie cu cap plat tip B 3,0 X 30 S 2111 | Mat | kg | 0.010 |  |  |  |  |
|  | 3 | 3642419 | Tabla zincata s2028 0,50x 750x1500 OL 32-1N cal.1 | Mat | kg | 2.250 |  |  |  |  |
|  | 4 | 2303004 | Tigla cu jgheab lat.cu 4 cioc C1 405X230X11 S515 | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 5 | 28420 | Tinichigiu sant | Man | ora | 0.878 |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCI13C1 |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |
|  | RPCI37G1 Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente cacila din tabla zincata de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3642419 | Tabla zincata s2028 0,50x 750x1500 OL 32-1N cal.1 | Mat | kg | 0.380 |  |  |  |  |
|  | 2 | 13131 | Tinichigiu santier categoria a III-a | Man | ora | 1.170 |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCI37G1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | RPCI29E1 Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau împâslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata între 30-50 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 5904809 | Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 30G | Mat | kg | 0.050 |  |  |  |  |
|  | Deviz "01" - Anexa explicitare norme; Pagina 3 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 2600983 | Cart bit str acop nisip ca400 130cmx10M s 138 | Mat | mp | 0.450 |  |  |  |  |
|  | 3 | 5886851 | Cuie cu cap conic tip a1 2,5 X 60 OL 34 S 2111 | Mat | kg | 0.030 |  |  |  |  |
|  | 4 | 3642287 | Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1 | Mat | kg | 1.850 |  |  |  |  |
|  | 5 | 13111 | Tinichigiu sant. categoria I | Man | ora | 0.510 |  |  |  |  |
|  | 6 | 13141 | Tinichigiu santier categoria a IV-a | Man | ora | 0.510 |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCI29E1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | CE13C1 Jgheaburi din tabla zincata semirotunda, cu diametrul de 15 CM, prefabricate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 6311231 | Carlig din otel zincate pentru jgheaburi | Mat | buc | 1.500 |  |  |  |  |
|  | 2 | 28420 | Tinichigiu sant | Man | ora | 0.223 |  |  |  |  |
|  | TOTAL CE13C1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | CE14C1 Burlane din tabla zincata de 0,5 MM, inadita prin petrecere pe circa 6 CM si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde cu D=15,4 CM uzinate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 6311982 | Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept) | Mat | buc | 0.600 |  |  |  |  |
|  | 2 | 28420 | Tinichigiu sant | Man | ora | 0.292 |  |  |  |  |
|  | TOTAL CE14C1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 319711 | Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I | Man | ora | 0.350 |  |  |  |  |
|  | TOTAL TRI1AA01C1 |  |  |  |  | tona |  |  |  |  |
|  | TRB05A12 Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20650 | Muncitor deservire constructii montaj | Man | ora | 1.430 |  |  |  |  |
|  | TOTAL TRB05A12 |  |  |  |  | tona |  |  |  |  |
|  | TRA02A40 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 8889029 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km. | Trans | tona | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL TRA02A40 |  |  |  |  | tona |  |  |  |  |
|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Deviz "01" - Anexa explicitare norme; Pagina 4 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |