|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente Post de politie si locuinta de serviciu Berliste. Obiectul:; 01 Reparatii curente. Stadiul fizic:; 04 Reparatii finisaje interioare. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi; mp; 254.700. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; RPCJ36B1 - Glet de ipsos pe tenc.int.dris.de 3 MM.grosime executat cu pasta ipsos la tavane .; mp; 79.500. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; CN02A* - Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4 si doua straturi vopsea lavabila de interior(stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2 nediluat), cu aplicare pe suprafete noi mai putin absorbante; mp; 334.200. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; RPCJ13A1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti pana la 15 CM latime; m; 25.200. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5; CO17A1 - Chepeng la iesirile pe terase necirculabile cu D= 0,6x0,8 m din lemn de fag izolat cu material termoizolant; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6; RPCT34A1 - Demontarea usilor si a ferestrelor metalice .; kg; 30.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 7; VC23A# - Usa metalica, etansa la aer si stropi, cu sau fara fereastra de control, cu inchidere prin balamale si manere speciale, inclusif garniturile de cauciuc pentru tratarea aerului (umidificare, amestec, filtru, baterii, ventilator etc.); kg; 30.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "04" - Formular F3; Pagina 1 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 7; 100014326 - Usa metalica apartament; buc; 1.000.. 8; RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .; mp; 8.720. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9; CK03B-2# - Usi din lemn simple si usi pentru balcon,finisate la producator,interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, la constructii cu H <= 35 M -asimilat usi PVC; mp; 8.720. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9; 2930883 - Usa int ras.1C.foaia usi pan furn.plin.2090X 984 = S2,057; mp; 8.720.. 10; RPCK06C - Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pave-le din lemn,etc.; mp; 74.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 11; RPCT20C1 - Desfacerea pardoselilor din ciment placate cu placi de mozaic fara recuperarea materialelor; mp; 5.500. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 12; CG01D1 - Strat suport pt.pardoseli executate din mortar de ciment M100-T 3CM grosime -asimilat 5 cm grosime; mp; 79.400. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 12.1; 2101122 - Mortar termoizolant baumit 50; kg; 2.461.. 13; CZ0209A1 - Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-T preparat cu ciment M 30, in instalatii centralizate, fara adaos de var;; mc; 4.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 14; CG36A* - Pardoseala din placi de parchet laminat, pentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport elastic (folie) si fixate intre ele cu adeziv special; mp; 74.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 15; RPCK13B1 - Plinte din lemn de stejar, fag, de 15 CM grosime si maximum 15 CM latime, curatite si montate pe dibluri cu suruburi de alama in trepte la scari; m; 84.300. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "04" - Formular F3; Pagina 2 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 15.1; 2960400 - Frizuri stejar,cer 22 X 50 X 600 xxx S 228/1; mp; 85.986.. 16; CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu; mp; 5.500. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 16.1; 2428696 - Placa gresie neglz.netede brune F 200X200X16 C1 S5939; mp; 5.665.. 17; CG12A1 - Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T; m; 10.100. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 17.1; 2436564 - Element rac.gresie neglz.net.brune F 150X100X 8 C1 S5939; m; 10.302.. 18; TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1; tona; 15.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 19; TRA02A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.; tona; 15.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (19.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
|  | Deviz "04" - Formular F3; Pagina 3 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "04" - Formular F3; Pagina 4 din; 4. |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |