|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente Post de politie si locuinta de serviciu Prigor. Obiectul:; 01 Reparatii curente. Stadiul fizic:; 05 Instalatia termica. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anexa explicitare norme. |  |
|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
|  | IB01A01 Montare radiatoare din fonta,apa calda cu coloane libere sau coloane unite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11310 | Radiator din fonta si otel | Lista | - | 1.010 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 6103294 | Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | Mat | kg | 0.048 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 7308475 | Carton triplex 70x100/355 | Mat | kg | 0.000 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 7322940 | Fuior cinepa | Mat | kg | 0.023 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 11711 | Instalator incalzire categoria I | Man | ora | 0.087 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 11721 | Instalator incalzire categoria a II-a | Man | ora | 0.031 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 11731 | Instalator incalzire categoria a III-a | Man | ora | 0.106 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 11751 | Instalator incalzire categoria a V-a | Man | ora | 0.006 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL IB01A01 |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |
|  | ID15A1 Robinet de aerisire cu cheie mobila,pt.instalatii de incalz.centrala,cu D 1/4'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11314 | Robinet ptr instal incalz centrala | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 4500014 | Dezaerator manual radiatoare DN 3/8 cod 4O310418 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 6103294 | Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | Mat | kg | 0.014 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 7322940 | Fuior cinepa | Mat | kg | 0.008 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 17150 | Instalator incalzire + gaze | Man | ora | 0.056 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL ID15A1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |
|  | ID01A# Robinet cu ventil dublu reglaj (tur sau retur) ptr.inst. de incalzire centrala avand DN=3/8"-1/2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | IL13F | Robineti cu dublu reglaj | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 4202735 | Robinet cu dublu reglaj pentru radiatoare 1/2 toli fc | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 7322940 | Fuior cinepa | Mat | kg | 0.012 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 8006100338 | Solutie de etansare | Mat | KG | 0.024 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 17150 | Instalator incalzire + gaze | Man | ora | 0.112 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL ID01A# |  |  |  |  | BUCATA |  |  |  |  |  |
|  | IB22A01 Element de sustinere a corpurilor de incalzire avand pina la 2Kg/buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 18120 | Lacatus mecanic | Man | ora | 0.074 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 27110 | Sudor electric | Man | ora | 0.019 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 27120 | Sudor gaze | Man | ora | 0.050 |  |  |  |  |  |
|  | Deviz "05" - Anexa explicitare norme; Pagina 1 din; 6. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL IB22A01 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |
|  | IC31A1# Teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire in Instalatie .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 14210 | Teava, piese de legatura din cupru si accesoriu | Lista | - | 1.011 |  |  |  |  |
|  | 2 | 5903105 | Electrod pentru lipit cupru L-cu P6 de 2X2x500 MM | Mat | kg | 0.020 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6109482 | Pasta de lustruit 253 D.002-30 ntr 4900-72 | Mat | kg | 0.001 |  |  |  |  |
|  | 4 | 17150 | Instalator incalzire + gaze | Man | ora | 0.155 |  |  |  |  |
|  | TOTAL IC31A1# |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | IC32A1# Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 15,0 MM inclusiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 14210 | Teava, piese de legatura din cupru si accesoriu | Lista | - | 1.011 |  |  |  |  |
|  | 2 | 5903105 | Electrod pentru lipit cupru L-cu P6 de 2X2x500 MM | Mat | kg | 0.020 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6109482 | Pasta de lustruit 253 D.002-30 ntr 4900-72 | Mat | kg | 0.001 |  |  |  |  |
|  | 4 | 17150 | Instalator incalzire + gaze | Man | ora | 0.137 |  |  |  |  |
|  | TOTAL IC32A1# |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | IC33A1# Teava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 18,0 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 14210 | Teava, piese de legatura din cupru si accesoriu | Lista | - | 1.011 |  |  |  |  |
|  | 2 | 5903105 | Electrod pentru lipit cupru L-cu P6 de 2X2x500 MM | Mat | kg | 0.015 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6109482 | Pasta de lustruit 253 D.002-30 ntr 4900-72 | Mat | kg | 0.001 |  |  |  |  |
|  | 4 | 17150 | Instalator incalzire + gaze | Man | ora | 0.143 |  |  |  |  |
|  | TOTAL IC33A1# |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | IC32C1# Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 22,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 14210 | Teava, piese de legatura din cupru si accesoriu | Lista | - | 1.011 |  |  |  |  |
|  | 2 | 5903105 | Electrod pentru lipit cupru L-cu P6 de 2X2x500 MM | Mat | kg | 0.030 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6109482 | Pasta de lustruit 253 D.002-30 ntr 4900-72 | Mat | kg | 0.003 |  |  |  |  |
|  | 4 | 17150 | Instalator incalzire + gaze | Man | ora | 0.192 |  |  |  |  |
|  | TOTAL IC32C1# |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | YC01 Diferenta pret material lei -procurare teava Cu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20019322 | Diferenta pret material | Mat | lei | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL YC01 |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | IC34B1# Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 18 MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 14210 | Teava, piese de legatura din cupru si accesoriu | Lista | - | 1.002 |  |  |  |  |
|  | Deviz "05" - Anexa explicitare norme; Pagina 2 din; 6. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 5903105 | Electrod pentru lipit cupru L-cu P6 de 2X2x500 MM | Mat | kg | 0.060 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6109482 | Pasta de lustruit 253 D.002-30 ntr 4900-72 | Mat | kg | 0.006 |  |  |  |  |
|  | 4 | 17150 | Instalator incalzire + gaze | Man | ora | 0.248 |  |  |  |  |
|  | TOTAL IC34B1# |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | IC34J1# Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 14210 | Teava, piese de legatura din cupru si accesoriu | Lista | - | 1.005 |  |  |  |  |
|  | 2 | 5903105 | Electrod pentru lipit cupru L-cu P6 de 2X2x500 MM | Mat | kg | 0.100 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6109482 | Pasta de lustruit 253 D.002-30 ntr 4900-72 | Mat | kg | 0.010 |  |  |  |  |
|  | 4 | 17150 | Instalator incalzire + gaze | Man | ora | 0.466 |  |  |  |  |
|  | TOTAL IC34J1# |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | YC01 Diferenta pret material lei -procurare piese de imbinare cu 2 racorduri (coturi, mufe, reductii) si 3 racorduri (teu egal si teu redus)i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20019322 | Diferenta pret material | Mat | lei | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL YC01 |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | IC35E1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 toli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500 | Mat | kg | 0.310 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2200525 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | Mat | mc | 0.001 |  |  |  |  |
|  | 3 | 4204070 | Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 | Mat | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6202820 | Apa potabila | Mat | mc | 0.001 |  |  |  |  |
|  | 5 | 7308310 | Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m | Mat | kg | 0.005 |  |  |  |  |
|  | 6 | 11711 | Instalator incalzire categoria I | Man | ora | 0.074 |  |  |  |  |
|  | 7 | 11721 | Instalator incalzire categoria a II-a | Man | ora | 0.081 |  |  |  |  |
|  | TOTAL IC35E1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | IC40A1 Confectionarea montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri D=1 toli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500 | Mat | kg | 0.214 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2100713 | Var pasta pentru constructii tip 2 | Mat | mc | 0.000 |  |  |  |  |
|  | 3 | 2200525 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | Mat | mc | 0.001 |  |  |  |  |
|  | 4 | 3304964 | Teava pentru instalatii.neagra nefil.G - 25(1 ) OL 32 1 S 7656 | Mat | m | 0.150 |  |  |  |  |
|  | 5 | 5904512 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a | Mat | mc | 0.010 |  |  |  |  |
|  | 6 | 6100175 | Grund slefuire rapida incolor G.002-4 ntr 4607-70 | Mat | kg | 0.003 |  |  |  |  |
|  | 7 | 6202820 | Apa potabila | Mat | mc | 0.000 |  |  |  |  |
|  | 8 | 7308164 | Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 | Mat | kg | 0.006 |  |  |  |  |
|  | 9 | 17150 | Instalator incalzire + gaze | Man | ora | 0.205 |  |  |  |  |
|  | TOTAL IC40A1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | Deviz "05" - Anexa explicitare norme; Pagina 3 din; 6. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | IC34A1# Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 MM inclusiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 14210 | Teava, piese de legatura din cupru si accesoriu | Lista | - | 1.001 |  |  |  |  |
|  | 2 | 5903105 | Electrod pentru lipit cupru L-cu P6 de 2X2x500 MM | Mat | kg | 0.050 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6109482 | Pasta de lustruit 253 D.002-30 ntr 4900-72 | Mat | kg | 0.005 |  |  |  |  |
|  | 4 | 17150 | Instalator incalzire + gaze | Man | ora | 0.350 |  |  |  |  |
|  | TOTAL IC34A1# |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | YC01 Diferenta pret material lei -procurare conectori teava Cu 1/2 x 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20019322 | Diferenta pret material | Mat | lei | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL YC01 |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | ID06B1 Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu D: 1 1/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11314 | Robinet ptr instal incalz centrala | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 4201810 | Robinet sertar pana 1 1/4 PN10 mufa ni524 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 6103294 | Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | Mat | kg | 0.060 |  |  |  |  |
|  | 3 | 7322940 | Fuior cinepa | Mat | kg | 0.030 |  |  |  |  |
|  | 4 | 17150 | Instalator incalzire + gaze | Man | ora | 0.248 |  |  |  |  |
|  | TOTAL ID06B1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | IE01D# Efect.probei de etanseit.la pres.a inst.inc.centr.cu supr.tot.a corp.incalz. peste 500 mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 17150 | Instalator incalzire + gaze | Man | ora | 0.242 |  |  |  |  |
|  | 2 | 3304 | Electropompa apa monoetaj.de joasa pres. 15-30 KW | Utj | ora | 0.250 |  |  |  |  |
|  | TOTAL IE01D# |  |  |  |  | MP |  |  |  |  |
|  | IE02D# Efect.probei de dilat.-contract.si funct.a inst.de inc.centr.cu supr. tot.a corp.inc. peste 500 mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 17150 | Instalator incalzire + gaze | Man | ora | 0.199 |  |  |  |  |
|  | TOTAL IE02D# |  |  |  |  | MP |  |  |  |  |
|  | IE07D1 Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup. corp peste 500 mp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 6202806 | Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | Mat | mc | 0.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 17150 | Instalator incalzire + gaze | Man | ora | 0.137 |  |  |  |  |
|  | TOTAL IE07D1 |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |
|  | IZH21A Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie pâna la 50 cm, inclusiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11213 | Cochilie polistiren spuma | Lista | - | 1.030 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2100880 | Filer de calcar tip 1 saci S 539 | Mat | kg | 0.284 |  |  |  |  |
|  | Deviz "05" - Anexa explicitare norme; Pagina 4 din; 6. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3 | 2600048 | Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90 S7064 | Mat | kg | 1.392 |  |  |  |  |
|  | 4 | 2605804 | Vata minerala fara liant vrac tip P 60 Kg/mc | Mat | kg | 0.026 |  |  |  |  |
|  | 5 | 2901052 | Lemn foc rasinoase deseuri | Mat | tona | 0.000 |  |  |  |  |
|  | 6 | 2958990 | Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit | Mat | kg | 0.908 |  |  |  |  |
|  | 7 | 3805322 | Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 S 889 | Mat | kg | 0.046 |  |  |  |  |
|  | 8 | 6621557 | Adeband de 50mm latime ni 4065-74 | Mat | mp | 0.343 |  |  |  |  |
|  | 9 | 12221 | Izolator hidrofug categoria a II-a | Man | ora | 0.005 |  |  |  |  |
|  | 10 | 12311 | Izolator termic categoria I | Man | ora | 0.001 |  |  |  |  |
|  | 11 | 12321 | Izolator termic categoria a II-a | Man | ora | 0.263 |  |  |  |  |
|  | 12 | 12341 | Izolator termic categoria a IV-a | Man | ora | 0.264 |  |  |  |  |
|  | 13 | 4029 | Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L | Utj | ora | 0.025 |  |  |  |  |
|  | TOTAL IZH21A |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |
|  | IA05A1 Cazan monobloc pentru incalzire centrala-aiacs-avand debitul de:40000 kcal/H ,cu combustibil solid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2205513 | Bentonita macinata | Mat | kg | 0.400 |  |  |  |  |
|  | 2 | 6103294 | Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | Mat | kg | 0.100 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6200468 | Grafit concentrat (flotat) tipg praf | Mat | kg | 0.400 |  |  |  |  |
|  | 4 | 7322940 | Fuior cinepa | Mat | kg | 0.050 |  |  |  |  |
|  | 5 | 7345136 | Silicat de sodiu solutie tip. sd stas 2902-67 | Mat | kg | 0.400 |  |  |  |  |
|  | 6 | 7345564 | Snur din azbest 22 MM | Mat | kg | 0.500 |  |  |  |  |
|  | 7 | 17150 | Instalator incalzire + gaze | Man | ora | 7.691 |  |  |  |  |
|  | TOTAL IA05A1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | IA22A1 Boiler orizontal cu serpentina,capacitate de: 160L -asimilat boiler cu serpentina capacitate 80 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 4122260 | Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 40 11/2 zn | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 5903130 | Sarma plina pt.sud.si inc.sub flux S10 2,5 | Mat | kg | 0.040 |  |  |  |  |
|  | 3 | 5904512 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a | Mat | mc | 0.050 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6103294 | Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | Mat | kg | 0.060 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6622159 | Placa marsit M 100-500X3,0 MM S 3498 | Mat | kg | 0.340 |  |  |  |  |
|  | 6 | 7308164 | Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 | Mat | kg | 0.120 |  |  |  |  |
|  | 7 | 7322940 | Fuior cinepa | Mat | kg | 0.030 |  |  |  |  |
|  | 8 | 17150 | Instalator incalzire + gaze | Man | ora | 3.054 |  |  |  |  |
|  | 9 | 7602 | Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta | Utj | ora | 0.020 |  |  |  |  |
|  | TOTAL IA22A1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | TRA02A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 8889009 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. | Trans | tona | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL TRA02A20 |  |  |  |  | tona |  |  |  |  |
|  | Deviz "05" - Anexa explicitare norme; Pagina 5 din; 6. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | TRA02A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 8889009 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. | Trans | tona | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL TRA02A20 |  |  |  |  | tona |  |  |  |  |
|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Deviz "05" - Anexa explicitare norme; Pagina 6 din; 6. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |