|  | Beneficiar:; Inspectoratul de Politie al jud.Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Amenajare camera destinata ascultarii minorilor victime ale infractiunilor. Obiectul:; 01 Amenajare camera destinata ascultarii minorilor. Stadiul fizic:; 01 Finisaje camera. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; RPCK06A - Desfacerea pardoselilor din beton,mozaic,ciment, placi de piatra,marmura,gresie,din caramida,etc.; mp; 40.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; RPCT09D1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace manuale a fplacilor si datelor prefabricate cu grosimi pana la 15 CM grosime; mc; 4.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; RPIB01A1 - Demontare radiator de pe pozitie*; mp; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; IB01A01 - Montare radiatoare din fonta,apa calda cu coloane libere sau coloane unite; mp; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5; RPCT04B1 - Spargerea zidurilor pentru crearea de goluri, pentru usi si ferestre, arcade, in ziduri executate cu mortar de ciment-var sau ciment; mc; 0.700. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6; CP13A05^ - Buiandrugi prefabricati de tip Cemacon, din beton armat precomprimat in invelis ceramic, 118x75 mm, la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de 1,50 m; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "01" - Formular F3; Pagina 1 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 7; TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1; tona; 11.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 8; TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km; tona; 11.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9; RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .; mp; 4.600. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 10; CK01A1 - Ferestre din lemn la constructii cu H= 0-35M cu suprafata tocului < 1,00mp. -asimilat ferestre PVC; mp; 5.700. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 10; 8006720362 - Ferestre din profile pvc tip rehau S712 2C; MP; 2.700.. 10; 8006720358 - Ferestre din profile pvc tip rehau S730 1C; mp; 3.000.. 11; CK26A# - Glafuri, pervaze glafuri mase plastice,montate la ferestre; ml; 3.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 11; 6720779 - Pervazuri profilate din pvc; m; 3.000.. 12; CK32B# - Storuri (jaluzele) venetiene din aluminiu eloxat,pentru ferestre,inclusiv accesoriile; mp; 5.700. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 13; CK03B-2# - Usi din lemn simple si usi pentru balcon,finisate la producator,interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, la constructii cu H <= 35 M; mp; 7.900. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 13; 2930871 - Usa int ras.1C.foaia usi pan furn.plin.2090X 884 = S1,848; mp; 7.900.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "01" - Formular F3; Pagina 2 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 14; CD12A# - Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips - carton (gc) si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 CM, montati pe structura metalica; mp; 24.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 14.1; 2700006 - Perete rigips cu montanti metalici, simpli, panotaj 2 straturi ( 50 Kg/ mp ) tip cw 50/100; mp; 51.600.. 14.2; 2611334 - Saltea vata sticla sps2 2000X1000X100MM S8077; mp; 24.000.. 15; RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi; mp; 197.100. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 16; CL08A01> - Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare; mp; 197.100. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 17; RCSR08B% - Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe glet de ipsos exist; mp; 197.100. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 17.1; 6104839 - Vopsea acrilica pentru zugravit emka lux; kg; 59.130.. 18; CK29A# - Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos; mp; 40.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 18.1; 6312990 - Sistem de prindere plafoane false tip armstrong cu grila aparenta de 24 MM 600X600 MM; mp; 42.000.. 18.2; 2612121 - Plafon false armstrong textura cortega tip tegular; mp; 42.000.. 19; CG01D1 - Strat suport pt.pardoseli executate din mortar de ciment M100-T 3CM grosime -asimilat 5 cm grosime; mp; 40.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 19.1; 2101122 - Mortar termoizolant baumit 50; kg; 1.240.. 20; CZ0209A1 - Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-T preparat cu ciment M 30, in instalatii centralizate, fara adaos de var;; mc; 4.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "01" - Formular F3; Pagina 3 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 21; RPCK44B% - Strat suport pt. pardoseli cu sapa autonivelanta; mp; 40.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 22; CG04A1 - Pardoseli din mocheta polirom; mp; 40.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 23; CG05B1 - Plinte pvc montate orizont pereti supraf.<20mp; m; 30.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 23.1; 6718362 - Profil pvc plastifiat bagheta pentru plinta MD 1 80X 2MM; m; 30.600.. 24; TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $; tona; 6.100. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (19.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
|  | Deviz "01" - Formular F3; Pagina 4 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Beneficiar, INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "01" - Formular F3; Pagina 5 din; 5. |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |