|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente Post de politie si locuinta de serviciu Ramna. Obiectul:; 01 Reparatii curente. Stadiul fizic:; 01 Reparatii invelitoare. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; RPCT26B1 - Desfacerea invelitorilor din olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata; mp; 247.300. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; RPCT27A1 - Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla; m; 100.300. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1; tona; 12.400. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km; tona; 12.400. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5; RPCH07A1 - Inlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi capriori prin dublare intre doua reazeme; m; 30.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6; RPCH07C1 - Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi clesti; m; 16.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 7; RPCH07E1 - Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi coame, pane; m; 10.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "01" - Formular F3; Pagina 1 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 8; RPCH09A1 - Consolidarea sarpantelor executate cu scoabe; kg; 5.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9; RPCH09B1 - Consolidarea sarpantelor executate cu buloane; kg; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 10; CE20A1 - Rigle din lemn de rasinoase asezate în lungul capriorilor de beton armat prefabricat sau metalici la invelitorile din tigla arsa sau placi de azbociment plane la acoperisuri fara astereala; mp; 247.300. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 10; 2905993 - Sipca rasinoase bruta clasa C gR = 30-48 mm L = 1,50-2,50 M s 942; mc; 2.470.. 11; CE01A1 - Invelitoare din tigla profilata din argila arsa; mp; 247.300. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 11; 600003449 - Tigla ceramica presata Tondach Twist, culoare : maro, mat satinat; buc; 2,970.000.. 12; YC01 - Diferenta pret material lei -taietoare de zapada 62 buc; lei; 1,240.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 13; RPCI09A1 - Reparare coamelor la invelitori din tigle profilate din argila arsa sau mortar de ciment; m; 62.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 13; 600003530 - Tigla ceramica de coama presata Tondach pentru acoperisuri realizate cu tigle ceramice Tondach: Rumba, Twist, Bolero, Tango Plus, de culoare rosu; buc; 186.000.. 14; RPCI13C1 - Reparatia dolilor, paziilor, imbracatul cosurilor, aticelor, la invelitorile de tabla cu jgeab, solzi, olane azbociment cu placi plane sau ondulate, eternit din tabla zincata de 0,5 MM grosime, avand O latime desfasurata de maximim 50 CM la la imbracatul cosurilor, aticelor pentru invelitori din tigla profilata; mp; 18.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "01" - Formular F3; Pagina 2 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 15; RPCI37G1 - Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente cacila din tabla zincata de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri; buc; 3.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 16; RPCI29E1 - Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau împâslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata între 30-50 cm; m; 61.900. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 17; CE13C1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotunda, cu diametrul de 15 CM, prefabricate; m; 61.900. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 17; 7110004 - Jgheab PVC stabicor DN 125 L = 2 m. maro -asimilat jgheab metalic rectangular 10x15cm; m; 61.900.. 18; CE14C1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 MM, inadita prin petrecere pe circa 6 CM si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde cu D=15,4 CM uzinate; m; 38.400. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 18; 6720456 - Burlan din PVC dur tip bramac sistem stabicor cu D = 100 mm si L= 2 m -asimilat burlan metalic minim 10x10cm; m; 38.400.. 19; TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1; tona; 15.400. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 20; TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $; tona; 15.400. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 21; TRA02A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.; tona; 15.400. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. |  |
|  | Deviz "01" - Formular F3; Pagina 3 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (19.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Deviz "01" - Formular F3; Pagina 4 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |