
Ofertant .......................................
FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

pentru  achiziţia directă a contractului de achizitie publica de furnizare  produse avand ca obiect:

FURNIZARE MUNITIE -Inspectoratul de Politie Judetean Caras-Severin
	CERINTE CAIET DE SARCINI
	Conformitate

(mod de îndeplinire)

	3.4.Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

- Cartuș 9x19 mm – 120.000 buc
	

	3.4.1 – Cartuș 9x19 mm 120.000 buc
Cerințe constructive minime impuse:
· Muniția trebuie sa asigure funcționarea sistemului arma-muniție in gama de temperaturi -30ºC…..+45 ºC;
· Cămașa glonțului: din tombac, alama sau bimetal;
· Tipul glonțului: FMJ (Full Metal Jacket) cu miezul de plumb;
· Masa glonțului: 7,4±0,15g ;

· Viteza la gura țevii a glonțului (Vo) :380± 10m/s (lungimea țevii de testare 150 mm);

· Precizie: Semiperimetrul unui dreptunghi ce încadrează urmele a 10 gloanțe într-o ținta plasata la 25 m distanta, nu trebuie sa depășească 20 cm;
· Lungimea cartușului: 29,69+/-0,8 mm; 

· Tubul cartușului : din alama sau bimetal;

· Lungimea tubului cartuș : 19,15 +0/ -0,3 mm;

· Capsa de inițiere din metal anticoroziv cu inițiere prin soc mecanic;

· Pulbere cu simpla sau dubla baza;

· Presiunea maxima individuala: mai mica sau egala cu 3000 kgf/cm2.
Cerințe privind ambalarea:

· Cartușele vor fi ambalata in cutii din carton prevăzute cu suporți tip fagure din carton sau masa plastica, iar acestea se vor introduce in lăzi din lemn, prevăzute cu sistem de închidere si sigilare;

· Lăzile cu muniție vor fi sigilate de producător sau furnizor si vor asigura etanșeitatea împotriva ploii, umidității si a prafului;

· Masa unei lăzi pline sa fie de maxim 30 kg.

   Cerințe privind marcarea:

· Lăzile vor fi inscripționate cu următoarele date : denumirea produsului, calibrul, cantitatea, (bucăți/ambalaj),numărul lotului si anul încătușării, tipul, numărul lotului si anul de fabricație a pulberii de azvârlire , greutatea ambalajului;

· Produsele vor fi inscripționate pe tubul cartuș cu următoarele date: calibrul, anul de fabricație si producătorul ( codul producătorului).
   Cerințe privind depozitarea:

· Durata de păstrare in depozitare (in ambalajul original) : 10 ani;

· Temperatura de depozitare : -40oC….+50o C;

· Umiditatea atmosferica relativa: 85% la 20o C;

Asigurarea calității:
· Produsele vor fi noi, fabricate cu cel mult 12 luni înainte de data livrării;

· Furnizorul va prezenta odată cu propunerea tehnica documente din care sa reiasă caracteristicile tehnice si performantele produsului ofertat;

· Termenul de garanție al produsului păstrat in ambalajul original sa fie de min. 5 ani;

· Documentele de însoțire vor avea atașate fisa pașaport a pulberii, din care sa reiasă ca acesta nu este mai veche de 2 ani, termen calculat de la data livrării;

· La livrare , produsul va fi însoțit de certificate de garanție si calitate , precum si de declarație de conformitate.
3.5.1. Garanție

· Furnizorul va asigura garanția produselor contra oricărui defect de material sau de fabricație conform solicitărilor din specificațiile tehnice ale produselor, de la data semnării fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție finală a acestora.

· Orice defect reclamat în perioada de garanție, va fi înlăturat de către furnizor în termen de cel mult 30 (treizeci) zile de la data când acesta sau reprezentantul său în România a fost înștiințat în scris de către autoritatea contractantă, dacă parțile nu convin altfel. Toate costurile aferente sunt în sarcina furnizorului. 

· Garanția produselor înlocuite de către furnizor se extinde cu perioada trecută de la data înștiințării acestuia sau reprezentantului său în România asupra defecțiunii şi până la data când produsele au revenit în stare de bună funcționare, în posesia Autorității contractante.

3.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe durata transportului

-  Produsele se vor livra în condiția de livrare D.D.P. la adresa strada A. I. Cuza, nr.40 municipiul Reșița, județul Caras-Severin (cu taxe vamale, alte taxe şi speze oficiale plătite pentru importul produselor respective, inclusiv ambalajul), conform INCOTERMS 2000. Furnizorul va notifica în scris despre data efectuării transportului la sediul autorității contractante, în vederea livrării, cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte. Data livrării este considerată data sosirii la sediul autorității contractante .

· La livrare, produsele trebuie să fie însoțite de următoarele documente:

a)- factura comercială (semnată şi ștampilată) – ORIGINAL;

b)- documentul de transport specific produsului achiziționat – ORIGINAL;

c)- declarație/certificat de conformitate emis de producător (vânzător) – ORIGINAL;

d)- certificatul de garanție, emis de producător (vânzător) – ORIGINAL;

e)- certificat de calitate cu date de identificare pentru fiecare produs, emis de producător /vânzător – ORIGINAL;

f)- fișa pașaport a pulberii, pentru fiecare lot de produse, din care să reiasă că aceasta nu este mai veche de 2 ani, calculată de la data livrării.

·  Livrarea produselor va fi efectuată, în termen de maxim 120 de zile de la data încheierii contractului de furnizare, conform graficului de livrare stabilit de comun acord la semnarea contractului. 

· În cazul unei întârzieri în livrare, autoritatea contractantă este îndreptățită să rezilieze contractul, în baza unei notificări scrise şi să solicite despăgubiri, care vor fi stabilite la încheierea contractului
3.5.3.1. Instalare, punere în funcțiune, testare
-   Conform Programului pentru recepția calitativă a loturilor de muniție, anexat.
3.5.3.5. Suport tehnic
·   Pe toată durata contractului cât și în perioada de garanție Contractantul va asigura suport tehnic.

·  Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorităţii/entităţii contractante unde se poate semnala orice problemă/defecţiune care necesită mentenanţă preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic.  

·  Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea/entitatea contractantă, în funcţie de nivelul incidentului. Fiecărui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenţia impactul acestuia asupra funcţionalităţilor produsului.


	

	    5. Recepţia produselor

· Recepția se va efectua în conformitate cu prevederile din „Programele pentru recepția calitativă a loturilor de muniție”, care se constituie ca parte integrantă a contractului. Toate costurile pentru efectuarea recepției calitative şi cantitative vor fi suportate de furnizor.
· Muniția suplimentară(100 buc./lot) prevăzută în program pentru efectuarea probei, şi eventual contraprobei, la recepția produselor va fi pusă la dispoziție de către furnizor. Muniția pentru efectuarea probelor şi contraprobelor, neconsumată, va reveni furnizorului. 

· În situaţia identificării cu ocazia recepţiei a unor neconformităţi din punct de vedere cantitativ şi/sau calitativ se va încheia un Proces Verbal de Neconformitate. Furnizorul va soluţiona pe cheltuiala sa aceste reclamaţii, în termen de maxim 30 (treizeci) zile de la data semnării Procesului Verbal de Neconformitate, în caz contrar urmând a plăti penalităţi. 

· Pe toată perioada recepţiei calitative şi cantitative, autoritatea contractantă va asigura securitatea produselor la sediul său. Furnizorul va transmite datele de identificare ale reprezentanţilor săi, ce vor participa la recepţie, în scopul obţinerii documentelor necesare accesului la sediul autorităţii contractante.

· În situaţia în care, urmare a restricţiilor impuse de ANCEX, furnizorul solicită, păstrarea în depozitul autorităţii contractante a cantităţii de muniţie declarată neconformă la recepţia cantitativ-calitativă, precum şi a cantităţii rămase în urma efectuării testelor, acesta va înainta, în regim de urgenţă, o cerere scrisă în acest sens. La această cerere furnizorul va anexa o copie după exemplarul depus la ANCEX privind solicitarea de schimbare a destinatarului final pentru muniţia în cauză. Depozitarea acestei muniţii se va efectua în spaţiile şi condiţiile existente la nivelul autorităţii contractante, până la data eliberării autorizaţiei ANCEX privind schimbarea destinaţiei, dar nu mai mult de 30 de zile de la data întocmirii procesului verbal de neconformitate.

· După expirarea celor 30 de zile, autoritatea contractantă are dreptul de a întreprinde orice măsură în legătură cu cantitatea de muniţie declarată neconformă şi cea rămasă în urma efectuării testelor calitative, conform prevederilor legale în domeniu.
	


Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevăzute în caietul de sarcini nr. 88848/20.02.2024 .
Cerintele impuse în caietul de sarcini, sunt considerate minimale.
Ofertanţii au obligaţia de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliate şi complete, in corelatie cu specificatiile tehnice minime solicitate de achizitor, astfel încât să permită comisiei de evaluare, identificarea cu usurintă a corespondenţei acestora cu cele ofertate.
Ofertanţii au obligatia de a prezenta propunearea tehnică in conformitate cu toate specificatiile tehnice continute in Caietul de sarcini şi să prezinte toate documentele prevăzute prin acesta.

-Proiectul contractului insusit  sau declarație privind acceptarea clauzelor contractuale. Eventualele obiectiuni sau propuneri cu privire la modelul de contract se vor prezenta in perioada de solicitari de clarificari la documentatia de atribuire.

-Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică pe care le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală, însotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Alte informatii si documente relevante pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice;
PRECIZARE: Orice exprimare din Documentatia de atribuire care include specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, este însotita de mentiunea "sau echivalent". 

Propunerea tehnică va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului economic și va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă și asumată de ofertant .

Oferta tehnică va corespunde cu cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini și va fi corelată cu oferta financiară.
Data completării: _____/_____/_______

Ofertant,

___________________________[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



5

