EXPERTIZĂ TEHNICĂ

La cerinta fundamentala A.1 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidarie;

la imobilul situat in municipiul Resita, str. Moise Groza, nr. 2,

jud. Caras-Severin

IN CADRUL INVESTITIEI

Expertiza tehnica pentru constructia cu numar de cadastru intern 11.01.12

Beneficiarul investiţiei:	 Inspectoratul de Politie al Judetului Caras-Severin

Elaboratorul documentatiei: S.C. TECHMEDIA ELECTRONICS S.R.L.

Expert tehnic atestat: dr. ing.  SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI

Cuprins

I. Informaţii generale

II. Date generale ale amplasamentului şi sursele potenţiale de hazard

III. Stabilirea obiectivelor de performanţă

IV. Date privitoare la sistemul structural

V. Identificarea nivelului de cunoaştere

VI. Stabilirea factorilor de încredere CF şi a valorilor de calcul a rezistenţelor

VII. Alegerea metodologiei evaluare. Metode de calcul specifice

VIII. Evaluarea calitativă a construcţiei

IX. Evaluarea stării de degradare a construcţiei

1. Evaluarea de nivel 2

2. Lista de condiţii privind alcătuirea de ansamblu şi de detaliu

3. Lista de condiţii privind starea de integritate a construcţiei

4. Calculul structural seismic şi verificări globale de siguranţă

5. Stabilirea indicatorilor R1, R2 şi R3.

X. Sinteza evaluării

1. Încadrarea construcţiei în clase de risc seismic

2. Sinteza evaluării şi formularea concluziilor

XI. Propunerea soluției de intervenție

ANEXA 1 - Relevee foto

ANEXA 2 – Breviar de calcul

ANEXA 3 – Relevee parter si etaj 1-2

I. Informaţii generale

La solicitarea beneficiarului, subsemnatul Dr. Ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI, expert tehnic MLPAT la cerinta fundamentala A.1 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidarie am analizat structura de rezistenţă am analizat structura de rezistenţă a cladirii, format dintr-un singur tronson amplasat in municipiul Resita, str. Moise Groza, nr. 2, jud. Caras-Severin ce a fost proiectat in anul 1980 si construit in anii 1980-1982. Suprafaţa construită a cladirii este  420 mp iar suprafaţa desfăşurată este 1260 mp. Regimul de inaltime a cladirii este parter+2etaje cu inaltimea nivelelor de 3.45m.

Expertiza a fost solicitată de către beneficiar în vederea starii tehnice a cladirii, reabilitarea cladirii si stabilirii solutiilor de consolidare daca este cazul.

Pentru evaluarea obiectivului s-a dispus de cartea tehnica a constructiei proiect nr. 6425, dar au fost necesare si investigaţii realizate pe teren prin măsurători si fotografii.

Pentru efectuarea expertizei obiectivul a fost examinat de mai multe ori luându-se cunoştinţă de situaţia actuală, care este consemnată în documentaţia tehnică, relevee şi fotografii.

Au fost cercetate condiţiile de amplasament, alcătuire şi funcţionalitate, particularităţile structurale de alcătuire (sistemului structural, tipul de fundaţii, dimensiunile generale şi alcătuirea secţiunilor elementelor structurale, proprietăţile mecanice ale materialelor constituente), eventualele defecte de calitate a materialelor şi/sau deficienţe de alcătuire a elementelor, inclusiv ale fundaţiilor, natura şi amploarea degradărilor structurale, modului de utilizare a construcției pe durata exploatării şi modul de utilizare planificat al acesteia.

De asemenea, s-a procedat la analiza stării de degradare a subansamblurilor structurale, în funcţie de cauzele care au generat-o (acţiuni statice şi dinamice exercitate, calitatea materialelor de construcţie, condiţii de execuţie, exploatare şi întreţinere, consecinţele generate de particularităţile de conformare etc.).

Baza normativa si legislativa

LEGISLATIA DIN ROMANIA CARE SE AFLA LA BAZA EXPERTIZARII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE

Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;

-  ORDONANTA nr. 16/24.08.2011 pentru modificarea si completarea OG nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 608 din 29 august a.c.;

-  ORDINUL nr. 1426 din 06.08.2014pentru aprobarea reglementarii tehnice „Cod de practică privind executarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor de zidărie” indicativ NE 036 – 2014;

-  ORDINUL nr. 105 din 28.01.2014 pentru completarea reglementării tehnice  „Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente”, indicativ P 100 – 3/2008, aprobată prin  Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/09.09.2009;

-  ORDIN MDRAP nr. 2465/08.08.2013 privind aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P 100 - 1/2013;

-  ORDIN MDRAP nr. 2464/08.08.2013 privind aprobarea reglementării tehnice „ Cod de proiectare pentru structuri din zidărie”, indicativ CR 6 - 2013, denumită în continuare Cod CR 6 - 2013;

- ORDIN MDRAP nr. 2414/01.08.2013 pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012

- ORDIN MDRAP nr. 2413/01.08.2013 pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor”, indicativ CR 1-1-4/2012;

- ORDIN MDRAP nr. 2411/01.08.2013 pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor”, indicativ CR 0 - 2012

- ORDIN MDRAP nr. 2385/26.07.2013 privind aprobarea reglementării tehnice „Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de înaltă rezistenţă în zone seismice”, indicativ GP 124 – 2013;

- ORDIN MDRT nr. 1530/23.08.2012 privind aprobarea reglementãrii tehnice ''Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor'', indicativ CR 0 - 2012;

- ORDIN MDRT nr. 212/02.02.2012 privind aprobarea reglementãrii tehnice “Ghid de proiectare pentru controlul fisurării elementelor masive şi pereţilor structurali de beton armat datorită contracţiei împiedicate”, indicativ GP 115-2011;

- ORDIN MDRT nr. 2514/22.11.2010 privind aprobarea reglementãrii tehnice “Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrãrilor din beton, beton armat si beton precomprimat – Partea 2: Executarea lucrărilor din beton, indicativ NE 012/2-2010”;

- ORDIN MDLPL nr. 577/29.04.2008 - Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrãrilor din beton, beton armat si beton precomprimat – Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007;

- ORDINUL nr. 2597 din 29.12.2014 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind proiectarea geotehnică” indicativ GP 129 - 2014;

- ORDINUL Nr. 2352 din 24.11.2014 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţa” indicativ NP 112 – 2014;

- ORDINUL nr. 1330 din 17.07.2014pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”, indicativ NP 074 – 2014;

- ORDINUL nr. 739 din 13.05.2014pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid privind controlul lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive”, indicativ GT 067 – 2014.

II. Date generale ale amplasamentului şi sursele potenţiale de hazard

Pe amplasamentul cercetat, nu se semnaleaza fenomene de alunecare sau prabusire care sa pericliteze stabilitatea constructiei.

Parametrii de calcul specifici amplasamentului sunt:

◙ încărcări date de zăpadă, conform CR 1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”; valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă s(0,k) = 1.5 kN/m2 ;

◙ încărcări produse de acţiunea vântului, conform CR 1-1-4-2012; valoarea caracteristică a presiunii de referinţă este qref = 0,7 kPa (kN/mp), pentru viteza maximă anuală a vântului la 10m, mediată pe 1 minut, având un interval mediu de recurenţă de 50 ani;

◙ încărcări din acţiunea seismică, conform normativului P 100-1/2006; zona este caracterizată prin ag=0,12g, Tc=0,7s;

◙ adancimea de inghet, conform normativului STAS 6054/77 este 0.7…0.8m;

◙ clasa de importanţă seismică I cu γI = 1,4, conform normativului P 100-1/2006;

◙ categoria de importanţă este A.

III. Stabilirea obiectivelor de performanţă

Obiectivul de performanţă este determinat de nivelul de performanţă structurală şi nestructurală al obiectivului evaluat pentru un anumit nivel de hazard.

Nivelurile de performanţă ale construcţiilor descriu performanţa aşteptată a acestora prin amploarea degradărilor, a pierderilor economice şi a întreruperii funcţiunii. Asocierea nivelului de performanţă al unei construcţii se face în funcţie de clasa de importanţă şi de amplasament.

Performanţa unui obiectiv se poate descrie calitativ în funcţie de siguranţa oferită în exploatare, de costul şi dificultatea măsurilor de reabilitare, de durata de timp în care construcţia este scoasă eventual din funcţiune pentru a efectua lucrările de reabilitare, de impactul economic asupra comunităţii.

În conformitate cu Normativul P100-3/2008 pot fi luate în considerare trei niveluri de performanţă ale construcţiilor, şi anume:

A. Nivelul de performanţă de limitare a degradărilor, asociat stării limită de serviciu (SLS);

B. Nivelul de performanţă de siguranţă a vieţii, asociat stării limită ultime (ULS)

C. Nivelul de performanţă de prevenire a prăbuşirii, asociat stării limită de pre-colaps (PP).

A. Nivelul de performanţă de LIMITARE A DEGRADĂRILOR

• Cerințe structurale

După cutremur trebuie să apară doar avarii structurale foarte limitate. Sistemul de preluare al încărcărilor verticale şi cel care preia încărcările laterale va păstra aproape în întregime rigiditatea şi rezistenţa iniţială. Riscul de pierdere a vieţilor sau de rănire trebuie să fie foarte scăzut. Deşi pot fi necesare unele reparaţii structurale minore, acestea nu trebuie să afecteze exploatarea structurii.

• Cerinței nestructurale

Trebuie să apară numai unele avarii nestructurale limitate. Căile de acces şi sistemele de siguranţă a vieţii trebuie să rămână funcţionale. Riscul de pierdere a vieţilor sau de rănire datorită degradărilor nestructurale este foarte mic în cazul acestui nivel de performanță.

B. Nivelul de performanţă de SIGURANŢĂ A VIEŢII

• Cerințe structurale

Acest nivel de performanţă are în vedere o stare post-seism a structurii caracterizată de avarii semnificative dar pentru care rămâne o anumită margine de siguranţă faţă de prăbuşirea totală sau parţială. Unele elemente structurale pot fi foarte serios avariate, fără însă ca acestea să pună in pericol stabilitatea structurală. Construcţia rămâne reparabilă; repararea construcţiei poate să nu fie uneori indicată din raţiuni economice. Structura avariată rămâne stabilă; ca o măsură de precauție pot fi prevăzute sprijiniri şi unele reparaţii structurale de urgenţă.

• Cerinței nestructurale

Pot apărea avarii semnificative şi costisitoare ale elementelor nestructurale, dar acestea nu sunt dislocate şi nu ameninţă prin cădere viaţa oamenilor. Instalaţiile pot  fi avariate, putând rezulta inundaţii locale şi chiar ieşirea din funcţiune a unora dintre acestea.

Repararea elementelor nestructurale pentru acest nivel de performanță necesită un efort și un cost considerabil.

C. Nivelul de performanţă de PREVENIRE A PRĂBUŞIRII

• Cerințe structurale

În cadrul acestui nivel de performanță structura ajunge în pragul prăbuşirii parţiale sau totale. Apar avarii substanţiale cărora le corespund degradarea semnificativă a rigidităţii şi rezistenţei la forţele seismice, deformaţii remanente importante şi o degradare limitată a rezistenţei la încărcări verticale, astfel încât structura poate susţine încărcările verticale. Riscul de rănire este semnificativ.

Structura nu poate fi practic reparată și nu permite exploatarea ei pentru că eventualele replici seismice pot produce prăbuşirea acesteia. Construcţiile care ating acest nivel de performanță îşi pierd complet valoarea economică şi de utilizare.

• Cerinței nestructurale

La acest nivel de performanţă elementele nestructurale sunt complet degradate şi reprezintă un pericol real pentru viaţa oamenilor.

Hazardul seismic este descris prin valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului pe amplasament pentru intervalul mediu de recurenţă asociat (sau alternativ pentru probabilitatea de depăşire a valorii de vârf a accelerației orizontale a terenului în 50 ani).

Nivelul de bază al hazardului seismic este cel asociat nivelului de performanţă de siguranţă a vieții în codul P100-1/2006; pentru nivelul de bază al hazardului seismic valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului este definită cu un interval mediu de recurenţă de 100 de ani.

Exigentele corespunzătoare stării limită de serviciu/nivelului de performanţă de limitare a degradărilor se considera satisfăcute daca sunt îndeplinite condițiile de limitare a deplasărilor din P100-1/2006.

Se recomandă considerarea următoarelor obiective de performanţă:

• Obiectiv de performanţă de bază - OPB

• Obiectiv de performanţă superior – OPS

OPB - Obiectivul de performanţă de bază este constituit din satisfacerea exigenţelor nivelului de performanţă de SIGURANŢĂ A VIEŢII pentru acțiunea seismică cu IMR=100 ani - acțiunea seismică pe amplasament prevăzută în codul P100-1/2006.

Conform Normativului P100-1/2006, obiectivul de performanţă de bază este obligatoriu pentru toate construcţiile din clasa II de expunere la hazardul seismic.

Din analiza efectuată se poate preciza faptul că obiectivul satisface exigențele nivelului de performanţă de SIGURANŢĂ A VIEŢII.

IV. Date privitoare la sistemul structural

Clădirea are regimul de inaltime Parter+2 Etaje, forma aproximativ dreptunghiulara in plan, cu dimensiunile maxime de 33.60x15.50m cu regularitate in plan dupa o directie si in elevatie. Este o cladire pe zidarie portanta prevazuta cu stalpi din beton armat.

Fundaţii continue din beton armat (conform cartii tehnice) formate din grinzi de fundare  cu inaltimea de 70cm  din beton B200(C12/15) armat cu bare independente PC52 si OB37 pe piloti din beton armat (nu exista detalii in cartea tehnica privind dimensiunile pilotilor) ;

Pereţii sunt din zidarie portanta si  au grosimile de 42-45 cm din care caramida are 37.5cm perimetral si partial cei interiori si iar in rest au grosimea de 30cm cu tot tencuiala din  care caramida 25 cm  si sunt din caramida cu mortar de ciment.

Stâlpii au sectiunea 37.5X37.5cm cu 8F14 PC52 iar la casa scarii au sectiunea de 75X25cm armati cu 8F16 PC52 si sunt din beton B200 (C12/15) armat; in urma testelor nedistructive cu sclerometru ECTHA 1000 se confirma clasa betonului.

Zidăria este prevazuta cu elemente de ductilizare  orizontale, respectiv centuri cu sectiunea de 37.5X57cm  din   beton B200 (C12/15) armat; in urma testelor nedistructive cu sclerometru ECTHA 1000 se confirma clasa betonului.

Inaltimea nivelelor este 3.45m.

Planșeele sunt realizate din fasii prefabricate cu goluri din beton tip FGP cu deschideri de 6m din beton; monolitizarile sunt realizate din beton B200 (C12/15)  conform masuratorilor realizate in urma testelor nedistructive cu sclerometru ECTHA 1000. Scara este realizata din beton armat turnat monolit.

Acoperisul a fost de tip terasa necirculabila la care s-a realizat ulterior o sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla ceramica, care era in curs de inlocuire in momentul expertizarii (noiembrie 2017). Straturile terasei necirculabile au fost desfacute la executia sarpantei. Sarpanta a fost executata conform proiectului realizat de SC RECONS SA in anul 1993.

Peretii de compartimentare sunt din caramida plina presata si au grosimi de 17-20cm cu tot tencuiala din care 15cm caramida

Finisajele la pardoseli sunt din mozaic, parchet şi gresie, placaj de faianţă la grupurile sanitare și zugrăveli la pereţi.

Tâmplăria exterioară este din lemn cu geam simplu iar cea interioară este din PVC şi lemn.

În decursul timpului au fost executate numai lucrări de întreţinere şi reparaţii curente.

Materialele din care sunt executate construcţiile

In urma testelor de beton realizate pe teren prin metode nedistructive  cu sclerometru ECTHA 1000 s-a constatat ca betonul folosit la stalpi si centuri este minim clasa C12/15.

Zidaria este din caramida .

În decursul timpului de la punerea in exploatare a constructiei au fost executate numai lucrări de amenajare ce nu a afectat structura de rezistenta,  întreţinere şi reparaţii curente.

V. Identificarea nivelului de cunoaştere

În vederea selectării metodei de calcul şi a valorilor potrivite ale factorilor de încredere, se definesc următoarele niveluri de cunoaştere:

KL1: Cunoaştere limitată

KL2: Cunoaştere normală

KL3: Cunoaştere completă

Factorii consideraţi în stabilirea nivelului de cunoaştere sunt:

Tabelul V.1 Nivelurile de cunoaştere şi metodele corespunzătoare de calcul

| Nivelul cunoaşterii | Geometrie | Alcătuirea de detaliu | Materiale | Calcul | CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KL1 | Din proiectul de ansamblu original şi verificarea vizuală prin sondaj în teren sau dintr-un releveu complet al clădirii | Pe baza proiectării simulate în acord cu practica la momentul construcţiei şi pe baza unei inspecţii în teren limitate | Valori stabilite pe baza standardelor valabile în perioada construcţiei Şi din teste în teren limitate | LF-MRS | CF=1,35 |
| KL2 |  | Din proiectul de execuţie original incomplet şi dintr-o inspecţie în teren limitată sau dintr-o inspecţie în teren extinsă. | Din specificaţiile de proiectare originale şi din teste limitate în teren sau dintr-o testare extinsă a calităţii materialelor în teren | Orice metodă, cf. P100 – 1: 2006 | CF=1,20 |
| KL3 |  | Din proiectul de execuţie original complet şi dintr-o inspecţie limitată pe teren sau dintr-o inspecţie pe teren cuprinzătoare. | Din rapoarte originale privind calitatea materialelor din lucrare şi din teste limitate pe teren sau dintr-o testare cuprinzătoare | Orice metodă, cf. P100 – 1: 2006 | CF=1,0 |

Geometria structurii: dimensiunile de ansamblu ale structurii şi cele ale elementelor structurale, precum şi ale elementelor nestructurale care afectează răspunsul structural sau siguranţa vieţii.

Alcătuirea elementelor structurale şi nestructurale, incluzând cantitatea şi detalierea armăturii în elementele de beton armat, legăturile planşeelor cu structura de rezistenţă la forţe laterale etc.

Materialele utilizate în structură şi elemente nestructurale, respectiv proprietăţile mecanice ale materialelor.

Nivelul de cunoaştere realizat determină metoda de calcul permisă şi valorile factorilor de încredere (CF).

V.1 Geometria

S-au găsit planuri ale construcţiei care să descrie geometria structurii şi să permita identificarea componentelor structurale şi a dimensiunilor acestora dar s-au efectuat si relevee pentru stabilirea dimensiunilor geometrice ale elementelor structurale și nestructurale.

V.2 Detaliile

S-au găsit detalii de executie care să contina sectiunile elementelor structurale, armare, clasele betonului folosite dar s-au realizat si masuratori si teste pe teren.

V.3 Materiale

Materialele utilizate sunt de calitate satisfăcătoare fiind considerate corespunzătoare pentru perioada în care s-a construit imobilul si chiar pentru aceasta perioada.

V.4 Definirea nivelurilor de inspecţie şi de încercare

Clasificarea nivelurilor de inspecţie şi de testare nu corespunde cerinţelor actuale pentru structurile existente.

Având în vedere cele expuse mai sus şi ţinându-se cont de vechimea imobilului s-a identificat un nivel de cunoaştere KL2 (cunoaştere limitată).

VI. Stabilirea factorilor de încredere CF şi a valorilor de calcul a rezistenţelor

Valorile de calcul a rezistenţelor se evaluează în funcţie de existenţa documentaţiilor originale referitoare la caracteristicile tehnice ale materialelor utilizate şi de nivelul de cunoaştere urmărit.

În vederea stabilirii caracteristicilor materialelor din structura existentă utilizate la calculul capacităţii elementelor structurale, în verificarea acestora în raport cu cerinţele, valorile medii obţinute prin teste in - situ şi/sau din alte surse de informare se împart la valorile factorilor de încredere, CF, date în tabelul V.1, conform nivelului de cunoaştere rezultând CF=1,20.

VII. Alegerea metodologiei de evaluare. Metode de calcul specifice

Codul de evaluare seismică P100-3/2006 prevede 3 metodologii de evaluare a construcţiilor, definite de baza conceptuală, nivelul de rafinare al metodelor de calcul şi de nivelul de detaliere al operaţiunilor de verificare.

Alegerea metodologiilor de evaluare se face pe baza unor criterii cum sunt:

 cunoștințele tehnice în perioada realizării proiectului şi execuţiei construcţiei;

 complexitatea obiectivului, în special din punct de vedere structural, definită de proporţii (deschideri, înălţime), regularitate etc.;

 datele disponibile pentru întocmirea evaluării (nivelul de cunoaștere);

 funcțiunea, importanta şi valoarea construcției;

 condiţiile privind hazardul seismic pe amplasament;

 tipul sistemului structural;

 nivelul de performanţă ales pentru construcție.

Se pot utiliza 3 metodologii de evaluare:

 Metodologie de nivel 1 (metodologie simplificată)

 Metodologie de nivel 2 (metodologie de tip curent pentru construcţiile obişnuite de orice tip);

 Metodologia de nivel 3. Această metodologie utilizează metode de calcul neliniar şi se aplică la construcţii complexe sau de o importanţă deosebită, dacă se dispune de datele necesare. Metodologia de nivel 3 este recomandabilă şi la construcţii de tip curent datorită gradului de încredere superior oferit de metoda de investigare sau în cazul în care clasificarea într-o grupă de risc pe baza coeficientului R3 nu este evidentă.

În cazul de faţă se utilizează metodologia de nivel 2.

Metodologia de nivel 2 implică:

- evaluarea calitativă constând în verificarea listei de alcătuire structurală dată în anexele corespunzătoare structurilor din diferite materiale şi

- evaluarea cantitativă bazată pe un calcul structural elastic şi factori de comportare diferenţiaţi pe tipuri de elemente.

Efectele cutremurului sunt aproximate printr-un set de forţe convenţionale aplicate construcţiei. Mărimea forţelor laterale este stabilită astfel încât deplasările (deformaţiile) obţinute în urma unui calcul liniar al structurii la aceste forţe să aproximeze deformaţiile impuse structurii de către forţele seismice.

La acţiunea cutremurului de proiectare construcţia depăşeşte pragul elastic, iar eforturile în elementele structurii rezultate ca urmare a aplicării forţei laterale convenţionale depăşesc eforturile corespunzătoare rezistenţelor efective.

Relaţia de verificare depinde de modul de cedare, ductil sau fragil, al elementului structural considerat la diferitele tipuri de solicitare (M,V,N).

În cazul cedării ductile, verificarea se face comparând efortul înregistrat sub acţiunea forţelor laterale şi gravitaţionale, împărţit la un factor de reducere a cărui valoare este specifică naturii ruperii elementului la tipul de efort considerat, cu efortul capabil. Acesta din urmă se determină cu rezistenţele medii ale materialelor împărţite la factorii de încredere şi factorii parţiali de siguranţă.

În cazul cedărilor neductile (cedări fragile) verificarea constă în compararea efortului rezultat sub acţiunea forţelor laterale şi gravitaţionale, asociate plastifierii elementelor structurale ductile ale structurii, cu valoarea efortului capabil calculat cu valorile minime ale rezistenţelor materialelor (cu valorile caracteristice împărţite la CF şi factorii parţiali de siguranţă). Altfel spus, elementele/mecanismele fragile se verifică la valori ale cerinţelor calculate din condiţiile de echilibru, pe baza eforturilor transmise elementelor neductile de către elementele ductile.

Calculul structural

Calculul structural în domeniul elastic poate utiliza una din cele două metode prezentate în P100-1/2006, în condiţiile date de cod, respectiv metoda forţelor seismice statice echivalente sau metoda de calcul modal cu spectre de răspuns. În cazul de față se consideră spectrele răspunsului elastic, cu ordonatele nereduse prin factorul q.

Distribuția pe verticală a forțelor seismice orizontale, în cazul utilizării metodei forțelor statice echivalente se face conform P100-1/2006. Efortul de torsiune de ansamblu se determină pe baza prevederilor P100-1/2006, în cazul metodei forţelor statice echivalente şi ale secţiunii în cazul metodei de calcul modal, din acelaşi cod.

În cazul structurilor din materiale cu rigiditate degradabilă prin fisurare (structuri de zidărie) în calculul structural se aplică prevederile P100-1/2006 privitoare la determinarea valorilor de proiectare ale rigidităţilor, împreună cu precizările suplimentare date în Anexa E a codului P100-1/2006.

Verificarea elementelor structurale se face la starea limită ultimă şi respectiv starea limită de serviciu, similar condiţiilor prevăzute de P100-1/2006 la proiectarea structurilor noi.

În cazul stărilor limită ultime (ULS) se efectuează verificări ale rezistenţei şi ale deplasărilor laterale, în timp ce la stările limită de serviciu (SLS) se efectuează numai verificări ale deplasărilor laterale.

Efectuarea verificărilor de rezistenţă în cazul stărilor limită ultime depinde de modul de cedare ductil sau fragil al elementului structural sub acţiunea efortului (efectul acţiunii) considerat.

Definirea caracterului cedării elementelor este definit în anexe pentru structuri din diferite materiale.

Eforturile secţionale în elementele cu comportare inelastică se evaluează pe baza relaţiei de principiu:

în care:

- Ed - efortul total de calcul

- - efortul din acţiunea seismică considerând spectrul de răspuns elastic (neredus)

- Eg - efortul din acţiunile neseismice, (cu valorile corespunzătoare combinaţiei de încărcări care include acţiunea seismică)

- q - factorul de comportare corespunzător tipului de element analizat, respectiv naturii cedării la tipul de efort considerat. Valorile q sunt precizate în Normativul P100-1/2006 pentru construcțiile noi și în Normativul P100-3/2008 pentru construcțiile existente.

Valorile de calcul ale eforturilor pentru elemente cu cedare fragilă (nedisipativă) se obţin din condiţii de echilibru pe mecanismul structural de plastifiere (mecanism de disipare de energie).

Schemele de calcul pentru structuri de tip cadru, structuri cu pereţi, structuri cu contravântuiri etc., sunt date în P100-1/2006 şi codurile complementare, cum este CR6 pentru pereții din zidărie.

Relaţia de verificare a rezistenţei se prezintă sub forma:

în care:

- Rd - valoarea efortului capabil, calculată pe baza modelelor mecanice specifice tipului de structură (conform capitolelor 5…9 din P100-1/2006 şi codurilor specifice structurilor din diferite materiale).

VIII. Evaluarea calitativă a construcţiei

Evaluarea calitativă urmăreşte să stabilească măsura în care regulile de conformare generală a structurilor şi de detaliere a elementelor structurale şi nestructurale sunt respectate în construcţiile analizate. Natura deficienţelor de alcătuire şi întinderea acestora reprezintă criterii esenţiale pentru decizia de intervenţie structurală şi a soluţiilor de consolidare.

Principalele componente ale evaluării calitative privesc următoarele categorii de condiţii.

O evaluare calitativă cuprinzătoare a unora dintre condiţiile de alcătuire, implică şi determinări prin calcul ale unor caracteristici de rezistenţă şi de rigiditate ale elementelor structurale. Aceasta înseamnă că tabloul calitativ al răspunsului seismic al construcţiei va putea căpăta imaginea finală după efectuarea calculului structural.

a) Verificarea condiţiilor privind traseul încărcărilor

Există un sistem structural continuu şi suficient de puternic care asigură un drum neîntrerupt, cât mai scurt, în orice direcţie, al forţelor seismice din orice punct al structurii până la terenul de fundare.

În evaluarea construcţiei nu s-au identificat discontinuităţi în acest drum (goluri de dimensiuni mari, legături slabe între pereţi şi fundații, etc.).

Elementele structurale prezintă o rigiditate satisfăcătoare în planul lor şi pot asigura transmiterea forţelor orizontale la fundații.

b) Verificarea condiţiilor privind redundanţa

Se apreciază ca sunt satisfăcute parțial cerințele de redundanță:

 atingerea efortului capabil într-unul sau în puţine elemente structurale nu expune structura unei pierderi de stabilitate;

 structura nu dezvoltă la acţiuni seismice severe un mecanism de plastifiere care să permită exploatarea eficientă a rezervelor de rezistenţă ale structurii.

c) Verificarea condiţiilor privind configuraţiei construcției

Constructiile au o formă regulată în elevatie si in partiala (dupa directia transversala). Nu s-au identificat discontinuităţi majore în distribuţia rigidităţilor laterale.

d) Verificarea condiţiilor privind interacţiunea structurii cu alte construcţii sau

elemente

Aceasta cladire este independenta din punct de vedere structural. Cladirile sunt invecinate cu alte doua constructii, dar sunt prevazute cu rosturi de tasare.

e) Verificarea condiţiilor de alcătuire specifice categoriei de structuri

Verificarea se referă la regulile de alcătuire corectă a structurilor şi a elementelor structurale considerate individual şi a conexiunilor dintre acestea, astfel încât răspunsul seismic aşteptat al construcţiei să fie unul favorabil. Condiţiile au în vedere ierarhizarea adecvată a rezistenţei structurale, în măsură să asigure dezvoltarea unor mecanisme de disipare a energiei seismice favorabile, cu înzestrarea zonelor critice cu suficientă deformabilitate în domeniul postelastic.

Aceste condiţii care depind de tipul structurii şi natura materialului structural sunt satisfăcute în cazul imobilului analizat. Mortarul de ciment au rezistente  comparative cu cele utilizate in momentul actual.

f) Verificarea condiţiilor privind infrastructura şi terenul de fundare

Evaluarea seismică a construcţiilor are în vedere, ca una din principalele componente stabilirea măsurii în care sistemul fundaţiilor îşi îndeplineşte rolul structural.

Fundaţiile sunt din beton şi posedă rigiditatea necesară pentru a transmite la teren acţiunile structurii. Nu sunt semnalate tasări diferenţiate ale terenului de fundare.

IX. Evaluarea stării de degradare a construcţiei

Analizând obiectivul conform actualelor prevederi referitoare la rezistenţa, stabilitatea și siguranţa în exploatare se pot constata următoarele:

In urma observaţiilor făcute la fata locului, se analizeaza fiecare element structural in parte, evidentiindu-se materialul din care este executat, modul de realizare si starea de degradare, identificandu-se cauzele degradărilor. Deasemeni se studiază si elementele nestructurale ce influenţează starea tehnica a elementelor structurii de rezistenta si a clădirii in general.

- Fundaţiile

Sunt executate din beton si au cota de fundare sub adancimea de inghet. Nu s-au observat fisuri sau crăpături la nivelul fundaţiilor.

- Pereţii

Sunt realizati din cărămidă, cu centuri la partea superioara. Peretii sunt in stare relativ buna, observandu-se fisuri si crăpături doar local (in zona casei scarii).

- Planseele

Planseele sunt din beton si a avut o comportare buna in timp.

- Scările

Sunt cu rampe si podest intermediar si sunt executate din beton. Starea lor este buna, fara a avea fisuri sau crăpături.

- Acoperisul este tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla ceramica

Sarpanta este intr-o stare buna iar invelitoarea este in curs de inlocuire.

Elementele structurale componente  nu  prezintă  degrădări  semnificative datorate acţiunii seismelor repetate suportate în cei peste 35 de ani de exploatare (1986,1990, 2004 a caror magintudine depaseste 6 Mw din care 1986 magintudinea depaseste 7 Mw)

Se observa degradari nestructurale astfel:

- Se observa degradari locale la nivelul tencuielilor exterioare datorita apelor pluviale.

- Trotuar partial degradat, partial contrapanta si lipsa etanseinitate trotuar-cladire

IX.1. Evaluarea de nivel 2

Metodologia de nivel 2 implică:

- evaluarea calitativă constând în verificarea listei de alcătuire structurală dată în anexele corespunzătoare structurilor din diferite materiale şi

- evaluarea cantitativă bazată pe un calcul structural elastic şi factori de comportare diferenţiaţi pe tipuri de elemente.

IX.2. Valorile indicatorului R1 asociate claselor de risc seismic :

| CLASA DE RISC SEISMIC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| VALORI R1 (%) |  |  |  |
| <30 | 30-60 | 61-90 | 91-100 |

Aprecierea calitativa detaliata pentru determinarea lui R1 :

Notarea se face  prin aprecie re cu urmatorul  punctaj :

- Criteriul este indeplinit :    10      puncte           (punctaj maxim)

- Neindeplinire minora :        8-10 puncte

- Neindeplinire moderata :     4-8  puncte

- Neindeplinire majora :          0-4 puncte

Punctajul maxim total 10 x 10 =100 puncte

Aprecierea calitativa :

| Criteriul | Apreciere | Punctaj | Clasa De risc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Calitatea sistemului structural | Neindeplinire moderata | 6 | RsIII |
| 2.Calitatea zidariei | Neindeplinire minora | 8 |  |
| 3.Tipul planseelor | Criteriu indeplinit | 10 |  |
| 4.Configuratia in plan | Neindeplinire minora | 8 |  |
| 5.Configuratia in elevatii | Criteriu indeplinit | 10 |  |
| 6.Distante intre pereti | Neindeplinire minora | 8 |  |
| 7.Elemente care dau impingeri laterale | Criteriu indeplinit | 10 |  |
| 8.Tipul terenului de fundare si al fundatiilor | Criteriu indeplinit | 10 |  |
| 9.Interactiuni cu cladirile adiacente | Neindeplinire minora | 9 |  |
| 10.Elemente nestructurale | Neindeplinire minora | 9 |  |

Total     R1=88 puncte RsIII

Punctajul obținut este 88.

IX.3. Lista de condiţii privind starea de integritate a construcţiei

Gradul de afectare structurala, notat cu R2, - masura degradarilor structurale  produse de actiunea seismica si  de alte cauze

Valori ale indicatorului R2, asociate claselor de risc seismic :

| CLASA DE RISC SEISMIC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| VALORI R2 (%) |  |  |  |
| <40 | 40-70 | 71-90 | 91-100 |

In functie de amploarea si distributia nivelului de avariere pe intreaga constructie, punctajul detaliat pentru diferite categorii de avarii se stabileste astfel :

|  | Elemente verticale (Av) |  |  | Elemente orizontale (Ah) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suprafata afectata |  |  | Suprafata afectata |  |  |
|  | <1/3 | 1/32/3 | >2/3 | <1/3 | 1/32/3 | >2/3 |
| Nesemnificative | ~ | 65 | ~ | ~ | 25 | ~ |
| Moderate | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Grave | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Foarte grave | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |

R2=65+25=90 puncteRsIII

Nota : Avariile verticale se refera la tecuielile degradate .

Avariile orizontale se refera la tecuielile degradate.

Deoarece avariile sunt nesemnificative punctajul obținut este 90.

IX.4. Calculul structural seismic şi verificări globale de siguranţă

Evaluarea prin calcul este un procedeu cantitativ prin care se verifică dacă construcţiile existente, degradate sau nu, satisfac cerinţele stărilor limită considerate la acţiunea seismică de calcul asociată. Metodologiile de evaluare utilizează metodele generale de calcul indicate în P100-1/2006.

Efectele acţiunii seismice, care urmează să fie combinate cu efectul altor încărcări permanente şi variabile, conform prevederilor pot fi evaluate printr-una din următoarele metode:

- calculul la forţă laterală static echivalentă (LF);

- calculul modal bazat pe spectrul de răspuns (MRS);

- calculul static neliniar;

- calculul dinamic neliniar.

În cazul utilizării metodelor de calcul în domeniul elastic, se consideră valori ale forţelor laterale obţinute prin reducerea forţelor răspunsului elastic prin factorul de comportare.

Verificările elementelor structurale constau în verificarea condiţiei ca cerinţa seismică să fie mai mică, la limita egală, cu capacitatea elementului. Verificarea se face în termeni de rezistenţă sau deformaţii, funcţie de tipul metodei şi natura cedării elementului.

IX.5. Stabilirea indicatorilor R1, R2 şi R3

Evaluarea siguranţei seismice şi încadrarea în clasele de risc seismic se face pe baza a 3 categorii de condiţii care fac obiectul investigaţiilor şi analizelor efectuate în cadrul evaluării.

Pentru orientarea în decizia finală privitoare la siguranţa structurii (inclusiv la încadrarea în clasa de risc a construcţiei) şi la măsurile de intervenţie necesare, măsura în care cele 3 categorii de condiţii sunt îndeplinite este cuantificată prin intermediul a 3 indicatori.

Aceştia sunt:

 gradul de îndeplinire a condiţiilor de conformare structurale, de alcătuire a elementelor structurale şi a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul acţiunii seismice. Acesta se notează cu R1 şi se denumeşte prescurtat gradul de îndeplinire al condiţiilor de alcătuire seismică;

 gradul de afectare structurală, notat cu R2, care exprimă proporţia degradărilor structurale produse de acţiunea seismică şi de alte cauze;

 gradul de asigurare structurală seismică, notat cu R3 reprezintă raportul între capacitatea şi cerinţa structurală seismică, exprimată în termeni de rezistenţă în cazul folosirii metodologiilor de nivel 1 şi 2 sau în termeni de deplasare în cazul utilizării metodologiei de nivel 3. Acest indicator se determină pentru stările limită ultime.

Indicatorul R1 ia valori pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiţii de alcătuire, dat în lista specifică tipului de structură analizat. Sunt stabilite 4 domenii ale scorului realizat de construcţia analizată, asociate cu cele 4 clase de risc seismic, în limita unui punctaj maxim R1,max = 100, corespunzător unei construcţii care îndeplineşte integral toate categoriile de condiţii de alcătuire. Cele 4 intervale distincte ale valorilor R1 sunt date mai jos.

Tabelul IX.3. Valorile R1 asociate claselor de risc seismic

| Clasa de risc seismic |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| Valori R1 |  |  |  |
| < 30 | 30 – 60 | 61 – 90 | 91 – 100 |

R1 = 88

Indicatorul R2 ia valori pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de degradări structurale şi nestructurale dat în lista specifică tipului de construcţie analizat, din anexa corespunzătoare materialului structural utilizat. Şi în cazul acestui indicator sunt stabilite 4 intervale ale scorului realizat de construcţia analizată, asociate celor 4 clase de risc seismic, în limita unui punctaj maxim R2,max = 100, corespunzător unei construcţii cu integritatea neafectată de degradări. Cele 4 domenii distincte ale valorilor R2 sunt date mai jos.

Tabelul IX.4. Valorile R2 asociate claselor de risc seismic

| Clasa de risc seismic |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| Valori R2 |  |  |  |
| < 40 | 40 – 70 | 71 – 90 | 91 – 100 |

R2 = 90

Indicatorul R3 evidenţiază capacitatea de rezistenţă şi de deformabilitate a structurii în raport cu cerinţele seismice.

Tabelul X.5. Valorile R3 asociate claselor de risc seismic

| Clasa de risc seismic |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| Valori R3 (%) |  |  |  |
| < 35 | 36 – 65 | 66 – 90 | 91 – 100 |

Varianta existenta:

R3 =0,68 (68%)

Valorea R3 pentru aceasta structura este asociata unei clase de risc seismic III.

NOTĂ: Valorile celor 3 indicatori, măsuri ale performanţei seismice aşteptate a construcţiei, trebuie considerate numai scoruri orientative în decizia de încadrare a construcţiei într-o anumită clasă de risc seismic.

X. Sinteza evaluării

X.1. Încadrarea construcţiei în clasa de risc seismic

Pe baza rezultatelor evaluării calitative şi a evaluării prin calcul se stabileşte vulnerabilitatea construcţiei în ansamblu şi a părţilor acesteia, în raport cu cutremurul de proiectare - riscul seismic, ca indicator al efectelor probabile ale cutremurelor caracteristice amplasamentului asupra construcţiei analizate.

Practic, stabilirea riscului seismic pentru o anumită construcţie se face prin încadrarea acesteia într-una din următoarele 4 clase de risc:

- Clasa Rs I, din care fac parte construcţiile cu risc ridicat de prăbuşire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

- Clasa Rs II, în care se încadrează construcţiile care sub efectul cutremurului de proiectare poate suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilităţii este puţin probabilă.

- Clasa Rs III, care cuprinde construcţiile care sub efectul cutremurului de  proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

- Clasa Rs IV, corespunzătoare construcţiilor la care răspunsul seismic aşteptat este similar celui obţinut la construcţiile proiectate pe baza prescripţiilor în vigoare.

- Luand in considerare valoarea celor trei indicatori R1 care este asociat unei clase de risc seismic III, R2 care este asociat unei clase de risc seismic III si valorea R3 care este asociata unei clase de risc seismic III, cat si strarea generala a cladirii stabilesc clasa de risc seismic a cladirii RsIII in situatia actuala.

X.2. Sinteza evaluării şi formularea concluziilor

| Obiectiv |  |
| --- | --- |
| Obiectiv | Expertiza tehnica pentru constructia cu numar de cadastru intern 11.01.12 Amplasament: municipiul Resita, str. Moise Groza, nr. 2, jud. Caras-Severin |
| Motivaţia expertizei | Starea tehnica a cladirii Reabilitare cladire stabilire solutii de consolidare, daca este cazul |
| Clasă de importanţă | I |
| Categorie de importanţă | A |
| Caracteristici ale amplasamentului |  |
| Amplasament | Stabilitate locală și generală asigurată |
| Adâncime de îngheţ | 70-80 cm |
| Încărcări din acţiunea zăpezii | s(0,k)=1,5 kN/mp |
| Acceleraţie teren | ag=0,12g |
| Perioadă de colţ | Tc=0,7s |
| Obiectivul de performanţă |  |
| Obiectivul de performanţă | OPB (de bază) |
| Caracteristici structurale şi arhitecturale |  |
| Destinaţie iniţială/actuală | birouri |
| Regim de înălțime | P+2E |
| Structură de rezistenţă | pereți structurali din zidarie portanta de cărămidă cu stalpi si centuri din beton armat |
| Fundaţii | Continue sub ziduri din beton armat pe piloti din beton armat |
| Planşee | Din fasii cu goluri prefabricate din beton armat |
| Acoperiş | Tip sarpanta din lemn |
| Învelitoare | Tigla ceramica |
| Identificarea nivelului de cunoaştere |  |
| Nivel cunoaştere | KL2 |
| Metodologia de evaluare şi calcul |  |
| Metodologie de evaluare | Nivel 2 |
| Metode de calcul | Metoda forţei laterale echivalente Calcul modal cu spectre de răspuns |
| Factor de încredere | 1,20 |
| Starea de degradare a construcţiei |  |
| Componente structurale | - Fisuri locale in pereti (in zona casei scarii) |
|  | -Se observa degradari locale la nivelul tencuielilor exterioare datorita apelor pluviale ---Trotuar partial degradat, partial contrapanta si lipsa etanseinitate trotuar-cladire |
| Indicatori orientativi de evaluare |  |
| R1 | 88 |
| R2 | 90 |
| R3 | 0,68 (68%) |
| Clasa de risc seismic |  |
| Clasa de risc seismic | Rs III |

Concluzii:

Analizând  toate  aspectele constatate prin vizualizarea elementelor structurale şi nestructurale  se constată faptul că aceasta cladire satisface cerinţele minimale de rezistenţă la seism, deci nu se impune consolidarea cladirii.

XI. Propuneri de soluţii de intervenţie

La cererea beneficiarului, subsemnatul Dr. Ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI , în calitate de expert tehnic MTCT (Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului), am analizat situaţia pe teren referitoare la starea tehnica a constructiei cu numar de cadastru intern 11.01.12 din municipiul Resita, str. Moise Groza, nr. 2, jud. Caras-Severin unde-si desfasoara activitatea POLITIA MUNICIPIULUI RESITA .

În urma analizei  efectuate  in starea actuala se recomanda urmatoarele categorii de lucrari de interventii a cladirii avand in vedere ca degradarile nestructurale pot provoca degradari structurale daca acestea nu sunt remediate:

VARIANTA MINIMALA:

- Refacerea tencuielilor degradate

- Injectarea fisurilor cu mortar de ciment

- Refacerea trotuarelor degradate din beton monolit, cu rosturi etanşe si cu realizarea etanseinizarii la racordul dintre trotuar si peretele clădirii. Trotuarele vor avea latimea de minimum 1 m si panta de 5% spre exteriorul clădirii;

- Se recomanda realizarea unui termosistem corespunzator conform normelor in vigoare

VARIANTA MAXIMALA:

- Refacerea tencuielilor degradate

- Injectarea fisurilor cu solutii bicomponente

- Refacerea trotuarelor degradate din beton monolit, cu rosturi etanşe si cu realizarea etanseinizarii la racordul dintre trotuar si peretele clădirii. Trotuarele vor avea latimea de minimum 1 m si panta de 5% spre exteriorul clădirii;

- Se recomanda realizarea unui termosistem corespunzator conform normelor in vigoare

Recomand varianta maximala din punct de vedere tehnic.

Pentru efectuarea lucrărilor se vor respecta normele de protecţia muncii şi se va avea o deosebită grijă pentru protejarea mediului .

decembrie 2017

Expert tehnic,

dr. ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI

ANEXA 1 – RELEVEE FOTO

Foto 1-fatada principala

Foto 2-fatada posterioara

Foto 3-fatada posterioara in zona casei scarii

Foto 4-fatada laterala stanga

Foto 5-rost de tasare in fatada principala

Foto 6-trotuar degradat, partial contrapanta si lipsa etanseinitate trotuar-fundatie

Foto 7-  planseu din fasii prefabricate cu goluri

Foto 8-  fisura locala identificata in pereti (zona casei scarii)

Foto 9-  fisura locala identificata in pereti (zona casei scarii)

Foto 10- sarpanta din lemn si se inlocuieste invelitoarea din tigla ceramica